ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»

Вопросы  теста  по ПМ.04

«ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ»

Специальность 190625  Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (автомобильный транспорт)

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать один правильный ответ Амперметр показывает большой зарядный ток при номинальном регулируемом напряжении | а) короткое замыкание аккумуляторной батареи б) неисправен регулятор напряжения в) неисправен генератор |
| 2 | Выбрать один правильный ответ Повторяющееся включение и мгновенное выключение тягового реле стартера | а) обрыв или плохой контакт удерживающей обмотки тягового реле, нарушен контакт клемм батареи со стартерными проводами б) обрыв или плохой контакт удерживающей обмотки тягового реле, нарушение регулировки дополнительного реле стартера, разряженная или неисправная аккумуляторная батарея, нарушен контакт клемм батареи со стартерными проводами в) нарушение регулировки дополнительного реле стартера, разряженная или неисправная аккумуляторная батарея |
| 3 | Выбрать один правильный ответ Вал стартера вращается с большой частотой, не проворачивает коленчатый вал двигателя | а) пробуксовка муфт свободного хода, шестерня привода не входит в зацепление с венцом маховика б) неправильная регулировка хода шестерни привода в момент замыкания контактов тягового реле в) забоины на зубьях маховика или шестерни |
| 4. | Выбрать один правильный ответ Амперметр длительное время показывает большой зарядный ток | а) неисправен генератор б) разряжена аккумуляторная батарея, нарушена регулировка регулятора напряжения, неисправен регулятор напряжения в) пробуксовка или обрыв приводного ремня генератора |
| 5. | Выбрать один правильный ответ Увеличенный расход топлива и снижение мощности двигателя (колебания двигателя на опорах) | а) разряжен аккумулятор, нагарообразование на изоляторах свечей, влага высоковольтных элементов и системы зажигания б) окисление или замасливание контактов прерывателя, нарушение оптимального зазора между контактом и прерывателем свечей, уменьшение емкости конденсатора в) неисправны свечи зажигания, их подавительное сопротивление их наконечников, или высоковольтные провода, пробой крышки распределителя, неправильная установка зажигания, неисправные регуляторы опережения зажигания |
| 6. | Выбрать один правильный ответ Если вся ввертываемая часть свечи покрыта толстым блестящим слоем масла | а) раннее зажигание, низкое калильное число, бедная топливная смесь, плохое охлаждение б) пропуск газов в соединение свечи с головкой блока цилиндра в) велико калильное число свечи, неправильная установка зажигания, в цилиндр поступает богатая смесь или прорывается масло |
| 7. | Выбрать один правильный ответ Шум и стук при работе приводного электродвигателя | а) износ или загрязнение подшипников, плохо притерты щетки к коллектору, скол на щетках. б) замыкание пластин коллектора, выступание межламельной изоляции выше уровня пластин вследствие износа коллектора в) обрыв или короткое замыкание в обмотке якоря |
| 8. | Выбрать один правильный ответ При включении стеклоочистителя предохранитель отключает цепь | а) неправильная установка рычагов б) заедание в редукторе или механизме привода, неисправность в электродвигателе, замыкание в цепи в) неисправность концевого выключателя |
| 9. | Выбрать один правильный ответ Лампы освещения быстро перегорают | а) неисправность переключателя б) неисправность генератора или аккумуляторной батареи в) неправильная регулировка или неисправность напряжения, лампы не соответствуют напряжению по маркировке, слабое крепление ламп в патроне |
| 10. | Выбрать один правильный ответ Неприятный тон звучания звукового сигнала (дребезжание, хрип) | а) ослабление болтов крепления сигнала и его рупоров, нарушение регулировки, повреждение мембраны б) замыкание в цепи звукового сигнала в) обгорание контактов или замыкание в катушке сигнала |
| 11. | Установите соответствие: Деталь с дефектом 1) Обрыв обмоток реле 2) Износ поверхностей 3) Межвитковые замыкания обмоток реле стартера | Способ дефектации а) измерением сопротивления б) с помощью контрольной лампы в) измерение универсальным (микрометром, штангенциркулем, линейкой) или специальным (шаблонами, калибрами) измерительным инструментом втягивающей и удерживающей катушек |
| 12. | Установите соответствие: Деталь с дефектом 1) забоины и заусенцы на посадочных местах корпуса и крышек 2) нарушение изоляции щеткодержателей 3) ремонт обмоток катушек возбуждения и якоря 4) У катушки возбуждения 5) У обмотки якоря | Способ ремонта а) осуществляется путем замены изоляции; б) отпаянные концы секций при помощи выколотки выбивают из пластин коллектора; снимают верхний слой проводов обмотки; вместо поврежденной торцовой изоляции на клею или изоляционном лаке устанавливают новую; в) удаляют поврежденную изоляцию; полоски изоляции вставляют между витками; сверху плотно обматывают хлопчатобумажной лентой; выводные концы катушек соединяют между собой и спаивают припоем ПОС-40 с применением канифоли; г) удаляют напильником; д) восстанавливают путем замены заклепок и оси. |
| 13. | Выбрать один правильный ответ Простейшую проверку исправности генератора и регулятора напряжения проводят следующим способом. Пускают двигатель стартером и при работающем двигателе наблюдают за положением стрелки амперметра. Если система электроснабжения (генератор, регулятор напряжения и зарядная цепь) исправна, то стрелка амперметра будет | а) отклоняться в сторону регистрации зарядного тока б) отклоняться в сторону регистрации разрядного тока в) сохранять неизменное положение |
| 14. | Выбрать один правильный ответ Когда напряжение генератора переменного тока мало или равно нулю, проверяют исправность генератора и регулятора напряжения путем замыкания зажимов генератора | а) «+» и «Ш» б) «+» и «-» в) «-» и «Ш» |
| 15. | Выбрать один правильный ответ Если при проверке системы электроснабжения установлено, что генератор возбуждается, а стрелка амперметра не регистрирует зарядный ток, то это указывает, что вероятнее всего | а) неисправен регулятор напряжения б) неисправна аккумуляторная батарея в) неисправен генератор |
| 16. | Установите последовательность поиска неисправностей | а) Основные агрегаты и узлы, из которых состоит диагностируемая система ЭА(1) б) Сопряжения и элементы узлов и агрегатов, имеющих в процессе эксплуатации наиболее ощутимые износы и отклонения структурных параметров(2) в) Структурные параметры сопряжений и элементов(3) г) Перечень возможных неисправностей изделий ЭА (4) д) Перечень симптомов, посредством которых проявляется каждая неисправность (5) е) Перечень всех возможных диагностических параметров(6) |
| 17 | Выбрать один правильный ответ Что следует сделать, если после трехкратной попытки запустить двигатель стартером не удалось? | а) продолжить попытки, увеличивая продолжительность включения стартера при каждом последующем включении б) попытаться завести двигатель путем буксирования другим автомобилем в) обнаружить и устранить неисправности, препятствующие пуску двигателя |
| 18. | Установите последовательность общего процесса диагностирования: | а) Обеспечение функционирование объекта на заданных режимах или тестовое воздействие на объект(1) б) Улавливание и преобразование с помощью датчиков сигналов, выражающих значения диагностирующих параметров, их измерение(2) в) Постановка диагноза на основании обработки полученной информации путем сопоставления текущих значений параметров с нормативными (3) |
| 19 | Закончите определение …………диагностика проводится для выявления скрытых дефектов, нахождения их места и причины возникновения |  |
| 20 | Закончите определение Комплекс мероприятий по оценке и определению технического состояния автомобиля, а также отдельных его систем, узлов и агрегатов без разборки, по внешним признакам, путем измерения величин (параметров), характеризующих их состояние, с помощью различных стендов и приборов и сопоставление их с нормативами называется… |  |